# Quaternion Temporal Evolution：快速验证 Plan

目标：验证 Quaternion 是否能作为 3D angular temporal evolution 的核心表示，而不是仅作为网络算子。

# 1. 核心科学问题

主线：从 cardiac-vector 的瞬时/局部动态，推进到动态随时间的演化。

VCG trajectory  →  Radial / Linear / Angular dynamics  →  Temporal evolution  →  Classification

Quaternion 的位置：不承担整个 temporal hypothesis；专门承担 3D angular dynamics 的 temporal evolution 表示。

# 2. 技术对象：Angular branch

第一步：从单位方向 u_t 构造严格的 local rotation quaternion：

q_t = Rotation(u_t → u_{t+Δ})

q_t 的直觉：描述“这一小段时间内 cardiac vector 怎么转”。

注意：这里必须使用标准 rotation quaternion（half-angle formulation），不能直接把当前 full-angle [dot,cross] 当作 physical rotation quaternion。

第二步：描述“转动本身如何随时间变化”：

e_t^τ = q_t^{-1} ⊗ q_{t+τ}

e_t^τ 的直觉：从前一个局部转动状态到后一个局部转动状态，需要怎样的相对三维旋转。

# 3. 最小快速验证实验

只验证 representation，不再比较 QuaternionConv vs RealConv。后端 temporal encoder、classifier、训练设置完全一致。

| Variant | Angular 输入 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| A0 — Local only | q_t | 只知道局部怎么转 |
| A1 — Real evolution | q_t + (q_{t+τ} − q_t) | 加入普通 temporal difference |
| A2 — Quaternion evolution | q_t + (q_t⁻¹ ⊗ q_{t+τ}) | 加入 Quaternion relative-rotation evolution |

关键比较： A1 vs A2。

若 A2 > A1：说明优势不只是来自“增加 temporal difference”，Quaternion-specific rotation composition 对 3D angular evolution 有额外价值。

若 A2 ≈ A1：Quaternion representation 没有显示额外价值，不应继续把它包装成必要环节。

A0 vs A1/A2 则回答：angular temporal evolution 本身是否比 local angular state 提供额外信息。

# 4. 公平性约束

相同 PTB-XL split、预处理、标签、loss、optimizer、scheduler、early stopping。

相同 R、L 输入与编码；只改变 Angular representation。

A1 与 A2 使用相同 τ；相同 temporal receptive field。

后端使用同一个普通 Real Temporal Encoder；不使用 QuaternionConv。

尽量保持输入维度/参数量一致；若维度不同，用固定投影对齐，并报告参数。

第一轮只跑 seed 42；不同时改 lag、RF、fusion、attention、Transformer 或 multi-scale。

# 5. 数学实现前置检查

• 正确构造从 u_t 到 u_{t+Δ} 的最小 rotation quaternion。

• 处理 u_t 与 u_{t+Δ} 近似平行/反向时的数值稳定性。

• 统一 quaternion sign（q 与 −q 表示同一 rotation），避免人为的时间跳变。

• 验证 q_t 为单位 quaternion；验证 inverse/composition 数值正确。

• 明确 e_t 的 reference/frame 含义，禁止把 descriptor difference 与 physical relative rotation 混为一谈。

# 6. 快速判定规则

沿用当前项目快速筛查噪声带 0.005，仅作为是否值得继续的工程阈值，不作为统计显著性。

| 结果 | 动作 |
| --- | --- |
| A2 − A1 > +0.005 | Quaternion evolution 出现正信号；补 seeds 43/44，并做解释性分析。 |
| ¦A2 − A1¦ ≤ 0.005 | Quaternion-specific value 不可区分；不继续堆 Quaternion architecture。 |
| A2 − A1 < −0.005 | 停止该 Quaternion representation 主线。 |

# 7. Cardiovascular 可解释性验证

若 A2 出现正信号，不只报告 AUROC；直接分析 e_t 在 cardiac cycle 中的时间与三维结构。

• 时间定位：QRS / ST-T 等区域中，哪些时间段的 Quaternion angular evolution 对分类最重要。

• 强度：relative rotation angle 随时间的变化。

• 方向：relative rotation axis / 3D orientation 随时间的变化。

• 疾病分层：比较 NORM、MI、STTC、CD、HYP 的 class-specific angular evolution。

• 重点目标：回答“疾病在 cardiac cycle 的何时、以怎样的 3D angular evolution 表现异常”。

# 8. 本轮不做

不做 QuaternionConv；不做新的 Quaternion layer 堆叠；不做 multi-scale / second-order feature 堆叠；不同时搜索 Δ、τ、RF；不改变 R/L/fusion；不作 SO(3) invariance/equivariance 主张。

# 9. 最终希望建立的证据链

Instantaneous angular state  →  Temporal angular evolution  →  Quaternion-specific 3D evolution  →  Disease-specific interpretation

只有当 A2 相对 A1 有稳定增益，并且该增益能够在 cardiac-cycle / disease-specific angular evolution 中得到解释，Quaternion 才适合作为论文的核心方法创新。